Asetuksen (EU) 965/2012 liite VII (Part-NCO) kohtaan NCO.SPEC.105 perustuva erityislentotoimintaa koskeva

HYPPYLENTOTOIMINNAN TARKISTUSLISTA

Ennen lentoa:

- TARKISTA pokalista ja kuormauslaskelma

- ILMOITA pokan tiedot lennonjohdolle (erityisesti korkeat avaukset, wingsuitit, tandemit, jne.)

Lentoonlähtö ja nousu:

- ÄLÄ keskustele pokanvanhimman kanssa (steriili ohjaamo 1000 ft korkeuteen asti)

- PYYDÄ pudotuslupa lennonjohdolta

- ILMOITA pudotuslupa hyppääjille tarkasti (kuinka montaa linjaa/varjoa lupa koskee, muut ehdot...)

Linjalla:

- TARKISTA ilmanopeus ennen kuin annat luvan oven avaamiseen

- SULJE hyppyovi jokaisen linjan jälkeen

- ILMOITA pudotukset lennonjohdolle

Liuku:

- KIERRÄ hyppysektori riittävän kaukaa (huomioi mahdolliset harhautuneet varjot)

Hätähyppy:

- TARKISTA korkeus (minimi 1000 jalkaa kentän pinnasta)

- HUUDA ”HÄTÄHYPPY” kolme kertaa

Pakkolasku:

- HUUDA ”PAKKOLASKU” kolme kertaa