# 5.1.2 Hätähyppy

HM on oppilaiden päällikkö ← kuuntele hänen komentojaan!

HÄTÄHYPPYKORKEUDET TASOILLA 1–7 (NOVA)

- Päävarjolla, kun ollaan hypyn normaalissa avauskorkeudessa tai yli (1600–1400 m).

- Varavarjolla, kun ollaan alle hypyn normaalin avauskorkeuden suoraan käyttäen varavarjoa (ei päävarjon irtipäästöä).

Hätähypyn toimintamallin muutos käsitellään Laskuvarjohyppääjän oppaassa (15.2.2025) myöhemmin: 6a.9 Taso 8–15” lyhyt vapaa, sivulla 44. Vanhempiin oppaiden versioihin asia pitää lisätä tähän tai muuhun sopivaan kohtaan.

Hätähyppy varavarjolla

Hyppäät hätähypyn aina yksin. Avaat varavarjon välittömästi uloshypyn jälkeen.

Komennot ja toiminta, kun tehdään hätähyppy varavarjolla

- HM komentaa: HÄTÄHYPPY!  Toistetaan: HÄTÄHYPPY!

- HM: YLÖS – KÄYTETÄÄN VARAVARJOA!  Nouse ylös, katso ja tartu VV-kahvaan.

- HM: OVELLE!  Asetu ovelle uloshyppyasentoon, käsi VV-kahvassa.

- HM: MENE!  Hyppää taivuttaen ulos koneesta. Ei tehdä uloshyppytarkistuksia tai uloshyppylaskentaa.

- Vedä VV-kahvasta molemmin käsin HETI uloshypyn jälkeen.

Hätähyppy päävarjolla

Tasoilla 1–7 hyppäät hätähypyn päävarjolla yhden hyppymestarin kanssa. Hyppymestari on valmiina auttamaan päävarjon avauksessa. Avaat päävarjon välittömästi uloshypyn jälkeen.

Komennot ja toiminta, kun tehdään hätähyppy päävarjolla

- HM komentaa: HÄTÄHYPPY!  Toistetaan: HÄTÄHYPPY!

- HM: YLÖS – KÄYTETÄÄN PÄÄVARJOA!  Nouse ylös.

- HM: OVELLE!  Siirry ovelle uloshyppyasentoon.

- HM: MENE!  Hyppää taivuttaen ulos koneesta. Ei tehdä uloshyppytarkistuksia tai uloshyppylaskentaa.

- Avaa HETI uloshypyn jälkeen päävarjo – taivuta, tartu, vedä.

Jos hyppymestari komentaa SEIS, PAKKOLASKU, tullaan koneen mukana alas ja toimitaan kuten 5.1.3.

# 5.1.3 Pakkolasku

HM on hyppääjien päällikkö ← kuuntele hänen komentojaan!

HM komentaa PAKKOLASKU!  Toistetaan: PAKKOLASKU!

- Asetu istuimille/paikoilleen selkä koneen lentosuuntaan nojaten mahdollisimman tiiviisti kiinni muihin tai väliseiniin.

- Kiinnitä turvavyö, mikäli mahdollista.

- Ota käsikynkkäote vieruskaverista.

Evakuointi maassa:

- Kun liike on lakannut, poistu koneesta hyvässä järjestyksessä mahdollisimman nopeasti välttäen potkuria.

- Loukkaantuneita autetaan mahdollisuuksien mukaan.