POKANVANHIMMAN JA HYPPÄÄJIEN TEHTÄVÄT KUORMAAMISESSA JA HYPPYLENNOLLA

Pokanvanhimman tehtäviä kuormaamisessa ja hyppylennolla ovat:

- Lähesty seisontapaikalla olevia lentokoneita aina takaa päin.

- Jos maahenkilöä ei ole, ilmoita tästä lentäjälle.

- Varmista, että potkurin vaara-alue on vapaa henkilöistä moottoria käynnistettäessä ja ilmoittaa siitä lentäjälle sanomalla POTKURI VAPAA.

- Anna lentäjälle pokat tiedot ja muut ohjeet ennen lentoa sekä lennon aikana.

- Ohjeet lennolla annetaan kuuluvalla äänellä ja/tai käsimerkein.

- Poikkeus- tai vaaratilanteissa pidä yhteyttä lentäjän kanssa ja anna ohjeita hyppääjille.

- Pokanvanhin määrää HÄTÄHYPYSTÄ lentäjän käskystä.

- Pokanvanhin määrää PAKKOLASKUSTA lentäjän käskystä.

- Matkustamossa syttynyt TULIPALO sammutetaan lentäjän penkkijalustan etureunassa olevalla sammuttimella, ensisijaisesti sammutuksesta huolehtii pokanvanhin.

- Ilmoittaa havaitsemistaan tai muiden hyppääjien havaitsemista vioista, puutteista ja toimintahäiriöistä, jotka voivat vaikuttaa ilma-aluksen lentokelpoisuuteen tai turvallisuuteen, sekä tapauksista, joissa toiminnan turvallisuus on vaarantunut tai saattaisi vaarantua.