Radio-telephony phraseology for 
parachute operations in Finland

8.11.2019, versio 1.1

Muutoshistoria

- 8.11.2019 v1.1
Päivitetty aluelennonjohdon uusi kutsumerkki (Helsinki control) sekä lentotiedotusalueen uusi nimi (Helsinki FIR).

- 20.11.2018 v1.0
Ensimmäisen valmiin version julkaisu. Muutettu ACC:n antama selvitys ”cleared to drop and descent” muotoon ”drop and descent approved”, joka on yleisemmin käytetty.

- 24.3.2018 Luonnos #2	
Lisätty huomautus koskien pudotusten ilmoittamista.

- 22.3.2018 Luonnos #1
Ensimmäinen versio

Yleistä

- Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt (LVM/1046/02/2017), että 1.1.2018 alkaen Suomen lentotiedotusalueella (25.4.2019 alkaen Helsinki FIR) lentopinnan 95 yläpuolella aluelennonjohdon käyttämällä radiotaajuudella ilmaliikennepalvelua tarjotaan vain englannin kielellä.

- Myös valvomattomassa ilmatilassa tulee harkita ilmoitusten antamista englanniksi, mikäli samalla radiojaksolla on ulkomaalaisia lentäjiä/ilma-aluksia.

- Hyppylentotoimintaan ei ole olemassa erityistä radiopuhelinliikenteen fraseologiaa. Koska fraseologiaa ei ole määrätty, voidaan soveltaa muuta fraseologiaa ja tavallista puhekieltä.

- On useita vaihtoehtoisia tapoja sanoja tietty asia. Tässä esitetyt sanonnat on pyritty valitsemaan siten, että ne sopivat parhaiten yhteen suomalaisten lennonjohtomenetelmien sekä ovat linjassa suomenkielisen hyppylentofraseologian kanssa.

- Mahdolliset kysymykset ja kommentit pyydetään esittämään sähköpostitse: simo.aro@laskuvarjotoimikunta.fi

Pudotusluvan pyytäminen

- Fraseologia:

  - Pilot: OZF, request parachute drop.

  - ATC: OZF, parachute drop approved.

  - Pilot: [Parachute] drop approved, OZF.

- Sana ”parachute” voidaan jättää pois, kun sekaannuksen vaaraa ei ole.

Ennakkoilmoitus pudotuksesta

- Fraseologia:

  - Pilot: OZF, parachute dropping in two minutes [will drop three parachutes from five thousand feet].

  - ATC: OZF.

- Arvio/ennakkoilmoitus pudotuksesta annetaan vain, mikäli lennonjohto on sitä pyytänyt tai toimitaan valvomattomassa ilmatilassa.

- Pudotettavien varjojen lukumäärä ja pudotuskorkeus on syytä ilmoittaa valvomattomassa ilmatilassa muulle liikenteelle.

Pudotusluvan peruutus

- Fraseologia:

  - ATC: OZF, parachute drop clearance cancelled.

  - Pilot: [Parachute] drop clearance cancelled, OZF.

- Sana ”parachute” voidaan jättää pois, kun sekaannuksen vaaraa ei ole.

Pudotuksen jälkeen

- Fraseologia:

  - Pilot: OZF, parachute drop complete.

  - ATC: OZF.

- Käytännön toimintamenetelmäksi on muodostunut, että aluelennonjohdolle ei ilmoiteta pudotuksia.

Esimerkki

Nousun aikana:

- Helsinki control, OH-DZF.

- OH-DZF, Helsinki control.

- OH-DZF passing flight level 55, request climb to flight level 140, parachute drop and descent.

- OZF, radar contact, continue climb to flight level 140, drop and descent approved.

- Continue climb to flight level 140, drop and descent approved, OZF.

- Control.

Esimerkki

Liu’un aikana:

- OZF, [parachute drop complete], passing flight level 95.

- OZF.

Käytännön toimintamenetelmäksi on muodostunut, että aluelennonjohdolle ei ilmoiteta pudotuksia. Valvotun ilmatilan jättäminen (läpi lentopinta 95 alaspäin) tulee kuitenkin aina ilmoittaa.